Глава 8. Радиационная гигиена и радиационная безопасность
в Республике Марий Эл

8.1. Радиационная обстановка в Республике Марий Эл

В 2007 г. радиационная обстановка на территории республики по сравнению с предыдущими годами не изменилась и оставалась в целом удовлетворительной. Радиационный фактор по-прежнему не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.

В соответствии с Федеральным законом от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ
«О радиационной безопасности населения» в целях ежегодной оценки состояния радиационной безопасности населения в 2007 году в республике продолжала функционировать государственная система контроля и учета доз облучения населения, проводиться радиационно-гигиеническая паспортизация территории республики и организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения. Обеспечено участие в радиационно-гигиенической паспортизации и ЕСКИД всех хозяйствующих субъектов, имеющих источники ионизирующего излучения.

Результаты радиационно-гигиенической паспортизации показали, что наибольший вклад в коллективную дозу облучения населения республики вносят природные источники ионизирующего излучения и медицинские.

Структура коллективных доз облучения населения республики представлена на рис. 27.

Рис. 27. Структура коллективных доз облучения населения Республики Марий Эл
(по данным радиационно-гигиенического паспорта территории за 2006 г.)

Контроль радиационного состояния территории республики осуществлялся с применением инструментальных и лабораторных методов исследования. Анализ результатов исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения показал, что превышений гигиенических нормативов по удельной активности цезия-137 и стронция-90, содержанию радона-222, по суммарной альфа- и бета-активности радионуклидов не установлено (табл. 64).

В 2007 г. Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» исследовано 1023 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Случаев превышения содержания радионуклидов не отмечено.

По результатам лабораторных исследований плотность загрязнения почвы цезием-137 в районах республики составляет менее 0,1 Ки/км².

Территория республики не была подвержена радиоактивному загрязнению в результате аварий на производственном объединении «Маяк» (1957 г.) и Чернобыльской АЭС (1986 г.), фоновые значения радиоактивного загрязнения обусловлены, в основном, глобальными выпадениями (табл. 63).

Таблица 63

Динамика исследований проб почвы, воды и пищевых продуктов

на содержание радионуклидов

| Годы | Исследовано проб на содержание радионуклидов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | почвы | воды | пищевых продуктов |
| 2003 | 26 | 49 | 1063 |
| 2004 | 20 | 56 | 931 |
| 2005 | 29 | 103 | 881 |
| 2006 | 95 | 156 | 793 |
| 2007 | 231 | 159 | 1023 |

8.2. Облучение от природных источников ионизирующего излучения

В Республике Марий Эл природные источники ионизирующего излучения вносят наибольший вклад в коллективную дозу облучения населения.

В 2007 году уделялось большое внимание радиационно-гигиеническому мониторингу концентраций ЭРОА изотопов радона и ДПР в воздухе жилых и общественных помещений, детских, дошкольных и лечебных учреждений. Превышений гигиенического норматива не отмечалось (табл. 64).

Таблица 64

Динамика исследований радона-222 (Rn-222) в воздухе жилых и общественных зданий

| Годы | Всего точек измерения | Концентрация радона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 Бк/м³ | от 100 до 200 Бк/м³ | > 200 Бк/м³ |
| 2003 | 39 | 39 | – | – |
| 2004 | 44 | 44 | – | – |
| 2005 | 48 | 48 | – | – |
| 2006 | 118 | 118 | – | – |
| 2007 | 95 | 95 | – | – |

При спектрометрических исследованиях строительных материалов на содержание естественных радионуклидов отклонений от нормативов не выявлено. Все исследованные пробы относятся к I классу, при котором по гигиеническим радиационным показателям использование продукции возможно без ограничений.
В табл. 65 приведены значения удельной эффективной активности образцов строительных материалов.

Таблица 65

Удельная эффективная активность радиоактивных веществ

в строительных материалах

| Наименование изделия | Эффективная удельная активность Аэфф, Бк/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Шлак | 152,0 | 100,8 | 86,89 | – | - |
| Песок | 13,06 | 50,6 | 22,15 | 9,75 | 11,0 |
| Кирпич строительный | 114,0 | 102,5 | 101,0 | 99,0 | 101,0 |
| Глина | 9,8 | 80,5 | 55,5 | – | – |
| Известняк | 21,03 | 40,1 | 17,0 | – | – |
| Всего проб | 27 | 18 | 39 | 7 | 10 |

Для оценки влияния естественной радиоактивности на здоровье, основной вклад в которую вносит гамма-фон, систематически проводились измерения мощности дозы гамма-излучения. Средний уровень гамма-фона составил
0,08-0,10 мкЗв/ч, что соответствует естественному природному фону.

8.3. Медицинское облучение

Вклад медицинского облучения в коллективную эффективную дозу облучения населения республики от всех источников ионизирующего излучения является вторым по значимости.

В республике имеется 47 лечебно-профилактических учреждений, использующих в своей деятельности источники ионизирующего излучения, что составляет 75,8 % от общего количества юридических лиц, осуществляющих данный вид деятельности. Наибольшее число медицинских учреждений расположено на территории города Йошкар-Олы.

В настоящее время для оценки доз облучения населения (пациентов) временно используется расчетный (табличный) метод с использованием таблиц МУК 2.6.1.1797-03 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях» и внесением доз облучения в медицинскую карту пациента. С 2007 г. в практику работы лечебно-профилактических учреждений введен учет доз облучения пациентов с использованием прямопоказывающих дозиметрических приборов, которыми оснащено новое импортное диагностическое оборудование, полученное в рамках реализации приоритетного национального проекта в области здравоохранения. Из общего количества имеющихся в республике 172 рентгеновских аппаратов  дозиметрами оснащено 43 (25 %). Такое оборудование имеется в 21 лечебно-профилактическом учреждении.

Наряду с внедрением низкодозовых цифровых рентгеновских аппаратов проводится обновление средств индивидуальной защиты, осуществлен переход на зеленочувствительную пленку в целях снижения лучевой нагрузки на пациента.

В целом по республике отмечается положительная тенденция в решении вопросов обеспечения радиационной безопасности населения при проведении рентгенологических исследований. При этом в ряде лечебно-профилактических учреждений остается оборудование, эксплуатирующееся более 10 лет, выработавшее свой ресурс и требующее замены.

8.4. Техногенные источники

В рамках «Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» (ЕСКИД) в республике внедрены формы государственного статистического наблюдения за индивидуальными дозами облучения персонала и населения 1-ДОЗ и 2-ДОЗ. Годовые дозы облучения персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения, не превышают 20 мЗв/год, что соответствует установленным гигиеническим нормативам.

Состояние здоровья населения и ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС

Медицинское обслуживание лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, осуществляется центральными районными больницами и специализированными лечебными учреждениями республики. Диспансерное медицинское наблюдение проводится Республиканским клиническим госпиталем ветеранов войн, оказывающим необходимую консультативную и стационарную медицинскую помощь.

На диспансерном учете состоят 679 человека – ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, 196 детей ликвидаторов, 132 эвакуированных лица (из них 59 – дети).

На всех облученных, у которых установлена связь заболевания с работой на Чернобыльской АЭС, заполнены регистрационные карты для включения в Российский государственный медико-дозиметрический регистр (РГМДР).

В 2007 г. выявлено 4 онкологических больных (в 2006 г. – 15). Случаев заболеваемости раком щитовидной железы среди ликвидаторов аварии и детей не выявлено. Санаторно-курортным лечением охвачены 71 ликвидатор, 18 детей ликвидаторов, 9 эвакуированных взрослых, 2 детей эвакуированных.

Обращение с металлоломом

В Республике Марий Эл осуществляют заготовку, переработку и реализацию лома цветных и черных металлов 6 юридических лиц. Предприятия, занимающиеся переплавкой металлолома, отсутствуют.

В 2007 г. на партии металлолома, подготовленные к реализации, выдано 1050 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам. Случаев обнаружения источников ионизирующего излучения в партиях металлолома не было.

Лицензирование деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения

В 2007 г. в соответствии с Федеральным законом от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ
«О радиационной безопасности населения» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2004 г. № 107 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» было продолжено лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

За период 2006-2007 гг. выдано 60 лицензий (в 2006 г. – 42 лицензии, в 2007 г. – 18 лицензий: лечебно-профилактические учреждения – 46, предприятия и учреждения – 14). Не имеет лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения ГУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская центральная районная больница».

С целью информирования должностных лиц лечебно-профилактических учреждений и промышленных предприятий о требованиях законодательства Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности организован и проведен семинар-совещание на тему «О соблюдении лицензионных требований предприятиями-лицензиатами, имеющими лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения».

В 2007 г. в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отношении 22 юридических лиц-лицензиатов установлено, что лицензионные требования и условия нарушены РГЛПУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер». По факту выявленных нарушений ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности.